- 产品实物

- 硬件连接

- 软件准备

- 前期准备：一个工程模板，这里我们用正点原子的LED实验模板

这个模板基本上是一个空模板，我们就在这个基础上进行编写。

- 创建驱动文件：

EXTI：中断，用来记录单片机采集的脉冲数，用于计算速度。

MOTOR：电机引脚初始化以及必要函数的编写。

OLED：用于显示实验中必要的数据。

PID：核心控制算法，调节电机速度。

PWM：用于给TB6612，通过不同的PWM值使电机达到不同的速度。

TIM：采样周期的给定，结合脉冲数计算速度。

- 在驱动文件下创建.c、.h文件。

其他几个文件夹也相应创建.c、.h文件。

- 在Kiel软件中添加头文件路径。

- 在Keil中添加创建的.c、.h代码。

这样子我们的前期准备工作就已经基本完成了。

- 代码编写

1、外部中断编写

1）初始化 IO 口为输入。

2）开启 IO 口复用时钟，设置 IO 口与中断线的映射关系。

3）初始化线上中断，设置触发条件等。

4）配置中断分组（NVIC），并使能中断。

5）编写中断服务函数。

2、电机控制函数编写

1）初始化IO为输出。

2）编写PWM绝对值函数。

3、OLED代码移植

4、PID算法实现编写

5、PWM编写

1）初始化 IO 口为输出。

2）开启 IO 口复用时钟。

3）设置 TIM3 的 ARR 和 PSC。

4）设置 TIM3_CH1 的 PWM 模式及通道方向, 使能 TIM3 的 CH1 输出。

5）配置中断分组（NVIC），并使能中断。

6、定时器编写

1）开启TIM时钟。

2）设置 TIM4 的 ARR 和 PSC。

3）配置中断分组（NVIC），并使能中断。

4）编写中断服务函数。

7、主函数编写

int main(void)

{

延时初始化

中断初始化

OLED初始化

PWM初始化

定时器初始化

电机初始化

while(1)

{

OLED显示函数

}

}

8、其他中断函数编写

五、效果展示